Transform 3D-Point to Screen:

xe  =  y

ye  =  sinT * x  -  cosT * z

ze  =  cosT * x  +  sinT * z

h  =  f * xe / ze

v  =  f * ye / ze

y

h  =  f * ---------------------

x * cosT + z * sinT

x * sinT - z * cosT

v  =  f * ---------------------

x * cosT + z * sinT

====================================

Horizontal vanishing points (big X and Y):

h  =  f * y/x / cosT

-> f * tanA / cosT

v  =  f * (x * sinT) / (x * cosT)

-> f * tanT

Vertical vanishing point (big Z):

h  =  0

v  =  f * (-z * cosT) / (z * sinT)

-> f / -tanT

====================================

Transform Screen to 3D:

Constant Z:

f * cosT + v * sinT

x  =  z * ---------------------

f * sinT - v * cosT

h

y  =  z * ---------------------

f * sinT - v * cosT

Constant Y:

f * cosT + v * sinT

x  =  y * ---------------------

h

f * sinT - v * cosT

z  =  y * ---------------------

h

Constant X:

h

y  =  x * ---------------------

f * cosT + v * sinT

f * sinT - v * cosT

z  =  x * ----------------------

f * cosT + v * sinT

====================================

Screen to Side Plane:

x = k * (f*cosT + v*sinT) / (h/tanA + f*cosT + v*sinT)

z = k * (f*sinT - v*cosT) / (h/tanA + f*cosT + v*sinT)

y = (k - x) * tanA

====================================

Screen to Elevation Plane:

y = k * h / (f*cosT + v*sinT - h*tanA)

z = k * (f*sinT - v*cosT) / (f*cosT + v*sinT - h*tanA)

x = k + y*tanA

====================================

Displacement Elevation Plane:

y1 = (x1 - y1*tanA) * h1 / (f*cosT + v1*sinT - h1*tanA)

z1 = (x1 - y1*tanA) * (f*sinT - v1*cosT) / (f*cosT + v1*sinT - h1*tanA)

y2 = (x2 - y2*tanA) * h2 / (f*cosT + v2*sinT - h2*tanA)

z2 = (x2 - y2*tanA) * (f*sinT - v2*cosT) / (f*cosT + v2*sinT - h2*tanA)

x1 = k3 * (f*cosT + v1*sinT) / (h1/tanA + f*cosT + v1*sinT)

z1 = k3 * (f*sinT - v1*cosT) / (h1/tanA + f*cosT + v1*sinT)

y1 = (k3 - x1) * tanA

x2 = k3 * (f*cosT + v2*sinT) / (h2/tanA + f*cosT + v2*sinT)

z2 = k3 * (f*sinT - v2*cosT) / (h2/tanA + f*cosT + v2*sinT)

y2 = (k3 - x2) * tanA

====================================

Wire Point:

((h . v) (x . y) . z)

(hv . xyz)

====================================

Distance Delta:

dx = Delta * cosT

dz = Delta * sinT

- Angle

- Tilt

- FocLen

- Delta

(xyz-hv x y z) -> (h . v)

(hv-xyz h v [xyz]) -> ((x . y) . z)